| 使用 班級 |  | 班級 |  | 座號 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、單選題，共 200 題，每題 1 分

- ( Ｄ )有關煞車系統下列敘述何者正確  (A)煞車油不用定期添加  (B)煞車油沾到車覆蓋不會損傷表面  (C)更換煞車油管不用洩空氣  (D)其功用是將車子減速及停住 (編號374)

- ( Ｂ )有關導線電阻，下列敘述何者錯誤？  (A)導線的材質採用銅是因電阻小  (B)導線截面積愈大電阻愈大  (C)導線溫度愈高電阻愈大  (D)導線愈長電阻愈大 (編號248) 
解：導線的截面積大電阻變小，表示導線愈粗，電阻愈小。

- ( Ｃ )四行程引擎機油消耗太快最大原因是  (A)氣門磨損  (B)汽缸壓力過高  (C)活塞環磨損  (D)曲軸磨損 (編號212) 
解：活塞環磨損將導致上機油，造成機油大量減少。

- ( Ａ )關於串聯，下列敘述何者錯誤？  (A)電壓不變  (B)總電阻為各小電阻之加總  (C)電壓會變  (D)電流不變 (編號262) 
解：電阻串聯，總電阻等於這些電阻的總和；串聯電路流經過每一個電阻的電流都相同。

- ( Ｄ )以下何者不由電瓶供應產生作動  (A)煞車燈  (B)方向燈  (C)喇叭  (D)AC式照明燈 (編號243) 
解：AC照明電源由發電機供應，電瓶所供應的是直流(DC)電器。

- ( Ｄ )下列何者是電流的單位？  (A)功率(W)  (B)歐姆(Ω)  (C)伏特(V)  (D)安培 (編號266)

- ( Ｄ )將火星塞拆下後，量汽缸壓縮壓力，化油器的節氣門位置應在  (A)自然開  (B)全關  (C)半開  (D)全開 (編號029) 
解：氣缸壓力測試步驟：1.溫車，使引擎達工作溫度　2.拆下火星塞　3.裝上汽缸壓力表　4.節氣門全開　5.打馬達直至壓力不在上升為止。

- ( Ａ )火星塞之間隙越大，跳火電壓需  (A)昇高  (B)降低  (C)隨引擎轉速而升高  (D)不影響 (編號223) 
解：火星塞間隙大則跳火電壓升高，高速時容易失火。火星塞間隙小則跳火電壓降低，容易積碳。

- ( Ｃ )一般機器腳踏車檢查氣門正時，其活塞應位於  (A)動力行程下死點  (B)排氣行程上死點  (C)壓縮行程上死點  (D)進汽行程上死點 (編號102) 
解：壓縮上死點，進、排氣門皆關閉、活塞位於上死點。

- ( Ａ )化油器噴油嘴表面挖有許多小孔，其作用是  (A)幫助霧化  (B)使混合氣變濃  (C)幫助氣化  (D)防止噴油嘴阻塞 (編號182) 
解：使汽油在未噴出噴油嘴前，先與空氣混合，這樣有助於汽油的霧化作用。

- ( Ａ )有關變速齒輪中惰性齒輪的特性，下列敘述何者錯誤﹖  (A)主(副)軸和齒輪一起轉  (B)主(副)軸轉動，齒輪惰轉  (C)惰性齒輪與移位齒輪特性不相同  (D)齒輪轉動，主(副)轉惰轉 (編號411)

- ( Ｂ )電瓶充電時應該  (A)門窗密閉，防止灰沙進入  (B)通風良好，禁止煙火  (C)可以在高溫下，進行充電  (D)準備火燭，以便隨時照明檢查 (編號283) 
解：電瓶充電時應遠離火源，保持通風良好。

- ( Ｃ )下列哪一項機車電路必須裝置繼電器  (A)燃油錶  (B)電動風扇  (C)起動馬達  (D)小燈 (編號325) 
解：裝置繼電器在於保護開關，起動馬達耗電量大必須裝置繼電器。

- ( Ｄ )變速齒輪移位機構中用來定位各檔位，防止跳檔的是  (A)變速軸移位回位彈簧  (B)齒輪移位凸輪  (C)變速轂  (D)齒輪移位凸輪制止器 (編號413) 
解：齒輪移位凸輪制止器有防止跳檔的功能。

- ( Ｃ )四行程引擎，曲軸轉一轉，凸輪軸共轉  (A)540度  (B)720度  (C)180度  (D)360度 (編號075)

- ( Ｄ )對於水溫錶與水溫感溫器敘述，下列敘述何者錯誤？  (A)水溫感溫器內有熱敏電阻來感溫  (B)水溫錶內有磁鐵、磁力線圈  (C)水溫錶的檢查是打開主開關，直接將水溫錶接線搭鐵，則指針會由C(冷)→H(熱)，表示此水溫錶正常  (D)熱敏電阻是熱車時電阻大 (編號329) 
解：熱敏電阻用於冷卻系統為負溫度係數型，當溫度高時電阻小。

- ( Ａ )電瓶容量的單位為  (A)AH  (B)A  (C)R  (D)KW (編號290) 
解：AH為A安培Hour小時之簡寫。

- ( Ｄ )對於燈光系統，下列敘述何者正確？  (A)引擎不用發動，打開頭燈控制開關，則頭燈亮是屬AC頭燈  (B)DC頭燈，其電源是ACG  (C)AC頭燈的電源為電瓶  (D)頭燈控制開關與主開關成串聯連接 (編號331) 
解：DC(直流)頭燈電源是DC非ACG(交流發電機)所提供，引擎不發動頭燈可點亮是使用DC頭燈，AC頭燈的電源是ACG(交流發電機)提供。

- ( Ａ )1/20公制游標卡尺其精度為  (A)0.05mm  (B)0.03mm  (C)0.01mm  (D)0.02mm (編號002) 
解：1/20公厘＝0.05mm。

- ( Ｄ )下列何者是電功率的單位？  (A)歐姆(Ω)  (B)安培  (C)伏特(V)  (D)功率(W) (編號265) 
解：電功率:單位時間電源提供(或線路消耗)的能量。與電流、電壓有關，電功率=電流*電壓(P=I*V)。電功率，用P代表，單位是瓦(W)。

- ( Ｄ )拆裝火星塞應該使用  (A)扭力板手  (B)梅花板手  (C)開口板手  (D)火星塞套筒板手 (編號221)

- ( Ｃ )配合曲軸與凸輪軸間的相關位置，間接地配合氣門與活塞的位置稱為  (A)活塞銷孔偏置  (B)氣門重疊  (C)氣門正時  (D)點火正時 (編號110) 
解：氣門正時為曲軸與凸輪軸角度的配合，為使氣門操作相關位置正確無誤，故以記號方式對正，當記號對正時表示第一缸在壓縮上死點位置。

- ( Ｃ )比重計常用於量測那一種液體比重  (A)蒸餾水  (B)汽油  (C)電瓶水  (D)機油 (編號028) 
解：比重計可量電瓶水比重。

- ( Ｄ )下列何者不是轉向把手歪斜一邊不能直行之原因？  (A)前左、右避震器不均勻  (B)前輪胎偏歪  (C)前叉彎曲  (D)煞車來令片磨損 (編號397)

- ( Ｃ )將汽缸內的混合氣予以壓縮，此為四行程引擎中的  (A)進氣  (B)動力  (C)壓縮  (D)排氣 行程。(編號056)

- ( Ａ )影響前輪轉向操控性的構件  (A)前避震器彈簧  (B)前輪煞車  (C)後避震器  (D)後輪煞車 (編號432) 
解：前避震器變形將影響到轉向操控性，使後輪與前輪的輪中心線無法在同一條直線上，影響到車輛行駛。

- ( Ｃ )燃燒室設計成半球形，表面積與容積之比最小，熱損失少，進排氣之效率甚佳，但氣門機構較複雜的型式是  (A)特殊燃燒室  (B)楔形室式  (C)圓頂室式  (D)浴桶室式 (編號109) 
解：半球型燃燒室(圓頂室式)：如圖所示。(a)活塞頂為半球形的底部。(b)進排氣門之間的夾角為90度。(c)火花塞置於正中央使火焰的歷程最短，燃燒效果最好。(d)S/V之比值(表面積和容積之比值)最小，使熱能之損失減少提高燃燒效率，為目前最有效率的一種燃燒室。(e)氣門機構複雜，為OHC引擎常用之。。

- ( Ｄ )以下何者是二行程的優點(與四行程比較)？  (A)引擎震動大  (B)耗油量小  (C)進氣不充份，排氣不乾淨  (D)馬力較大 (編號091) 
解：二行程引擎之優點︰構造簡單、價格便宜、體積小、重量輕、動力次數多(馬力大)、單位馬力引擎重量輕、引擎運轉平穩、保養維修容易。缺點：燃料與潤滑油的耗油量較大、廢氣污染大、容積效率低、潤滑不佳，機件磨損率大、噪音大、平均有效壓力低、引擎啟動不易、汽缸易變形、最高轉速低，對負荷的耐久性差、因汽油混入潤滑油，使辛烷值號數降低，故壓縮比無法提高。

- ( Ａ )有關V型皮帶無段自動變速，下列敘述何者錯誤？  (A)皮帶安裝時沒有方向性可言  (B)滾子(roller)是受到引擎離心力的作動，帶動驅動盤  (C)皮帶上不可沾油  (D)前驅動盤內有6個滾子(roller) (編號420) 
解：皮帶安裝時有方向性。須依皮帶上的箭頭與驅動方向相配合。。

- ( Ｄ )測量充電電流時，應使用  (A)1/3充電  (B)放電後  (C)1/2充電  (D)充滿電 的電瓶。(編號312)

- ( Ｃ )扭力扳手只能用於  (A)放鬆螺桿  (B)打擊螺桿  (C)鎖緊螺桿  (D)放鬆螺桿或鎖緊螺桿 (編號018) 
解：扭力板手只可用於鎖緊螺桿。

- ( Ａ )機器腳踏車的穩壓整流器通常和  (A)電阻器  (B)電磁  (C)線圈  (D)電容器 來配合以防止電瓶過度充電。(編號304) 
解：穩壓整流器交流變直流電，讓充電電壓電流不會過高保護電瓶。

- ( Ｄ )有關鼓式煞車下列敘述何者正確  (A)煞車鼓不會生鏽  (B)構造較碟式複雜  (C)煞車來令片沾到機油，煞車效果更佳  (D)修理費用較碟式便宜 (編號373) 
解：鼓式煞車之優點：1.有自動煞緊的作用，使用直徑比煞車碟小很多的煞車鼓。2.零件的加工與組成較為簡單，而有較為低廉的製造成本。

- ( Ａ )開口扳手上所刻的尺寸是指：  (A)螺帽的大小  (B)導程  (C)螺紋外徑  (D)螺距 (編號042)

- ( Ｄ )頻率的單位是  (A)ACV  (B)DCA  (C)DCV  (D)Hz (編號016) 
解：DCA是直流電流；DCV是直流電壓；ACV是交流電壓。

- ( Ｃ )有關燈光系統，下列敘述何者錯誤？  (A)DC頭燈，其電源是電瓶  (B)12V 18W/18W，表示遠近燈皆為18W  (C)目前機器腳踏車都採用DC頭燈  (D)頭燈燈泡是雙燈絲 (編號332)

- ( Ｂ )空氣濾清器堵塞時會造成  (A)怠速過快  (B)排氣管放炮  (C)回火  (D)增加馬力 (編號210) 
解：濾清氣阻塞將造成混合比過濃，產生排氣管放炮的現象。

- ( Ｃ )所謂行程是指  (A)汽缸套長度  (B)汽缸距離(長度)  (C)活塞在汽缸內位移距離  (D)活塞長度 (編號087) 
解：行程為活塞由下死點(上死點)行至上死點(下死點)的距離即活塞在汽缸內位移的距離，相當於兩倍的曲臂長。所圍的容積為排氣量。

- ( Ｂ )動力行程中氣缸最大之壓力是  (A)進氣壓力  (B)燃燒壓力  (C)壓縮壓力  (D)活塞壓力 (編號079)

- ( Ａ )機器腳踏車發電機發出的電流為交流電，經由整流器整流為直流電，貯存於  (A)電瓶  (B)電容器  (C)高壓線圈  (D)點火線圈 (編號307) 
解：電瓶的功能為儲存電，供給全車電系用電。

- ( Ｄ )引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，左移位叉左右移動時可控制  (A)1.4檔  (B)2.4檔  (C)1.3檔  (D)2.3檔 (編號403)

- ( Ａ )正常機器腳踏車電瓶充電電流，設定為電瓶容量的  (A)1/10  (B)1/2  (C)1/20為宜  (D)1/4 (編號293) 
解：正常機器腳踏車電瓶充電電流，設定為電瓶容量的1/10。若超過會有過度充電現象。過充電之判定：比重異常高　電解液混濁　極板腐蝕。

- ( Ｃ )若方向燈開關撥至L時，下列動作何者錯誤？  (A)左後方向燈閃爍  (B)方向燈指示燈閃爍  (C)右前方向燈閃爍  (D)左前方向燈閃爍 (編號336) 
解：方向燈開關撥至L時左邊方向燈閃，方向燈開關撥至R時右邊方向燈閃。

- ( Ｄ )假如汽油的比重為0.75，那麼10公升的汽油重量是  (A)1.75公斤  (B)10.75公斤  (C)10公斤  (D)7.5公斤 (編號036) 
解：10×0.75＝7.5kg。

- ( Ｄ )引擎本體和燃料系統的情況正常，但拆下的火星塞有嚴重的積碳現象時應該更換  (A)螺牙較短的火星塞  (B)熱度較低的火星塞  (C)其他廠牌的火星塞  (D)熱度較高的火星塞 (編號199) 
解：選擇火星塞時應特別注意火星塞的熱度等級，熱度等級是以火星塞中央電極的極尖溫度而定。因為火星塞的極尖伸入引擎的燃燒室中，被高溫的混合汽包圍，極尖的熱量必須經過瓷蕊傳到鋼體再傳到汽缸蓋和水套將熱量散失於冷卻水中。這條路線長的火星塞極尖的溫度不易散發，稱為熱型火星塞，反之稱為冷型火易塞。

- ( Ｄ )欲測量煞車來令片之厚度，應使用何種量具？  (A)分厘卡  (B)厚薄規  (C)千分錶  (D)游標卡尺 (編號357) 
解：測量煞車來令片之厚度應使用游標卡尺。

- ( Ｂ )有關碟式油壓煞車中的煞車總泵，下列敘述何者錯誤？  (A)煞車作動時，缸筒活塞塞住回油孔，使煞車力變大  (B)煞車油只要定期補充，不用換新  (C)產生油壓的缸筒內裝有彈簧，活塞及活塞杯  (D)由貯存煞車油的貯油箱與產生油壓的缸筒總成組成 (編號351) 
解：煞車油使用一段時間後，因吸收空氣的水份使其沸點會降低，使其系統容易產生氣阻現象，造成煞車失靈的危險。再者使用一段時間後煞車油也會變髒，故須定期更換。

- ( Ａ )下圖使用三用電錶檢查ACG方式之一，其結果是表示ACG線圈與外殼  (A)正常  (B)搭鐵  (C)短路  (D)斷路 (編號305) 
解：ACG(交流發電機)線圈，需有良好的絕緣性，故內部線圈與外殼不導通為正常。。

- ( Ｄ )標示120/80-10 51J 之機器腳踏車外胎，其51係指  (A)輪胎寬度  (B)扁平比  (C)輪圈直徑  (D)相當於PR數之ISO強度表示法 (編號381)

- ( Ａ )下列開關中，何者是控制電器的搭鐵  (A)喇叭開關  (B)大燈開關  (C)煞車燈開關  (D)方向燈開關 (編號268)

- ( Ｃ )有關碟式油壓煞車下列敘述何者正確  (A)煞車盤表面沒挖孔較挖孔其散熱效果佳  (B)碟式較鼓式煞車力小  (C)煞車總泵較分泵內的活塞面積小  (D)碟式修理費用較鼓式便宜 (編號372)

- ( Ａ )普通汽油引擎，火星塞活塞什麼時候跳火花  (A)壓縮行程上死點前  (B)排氣行程上死點  (C)壓縮行程上死點  (D)壓縮行程上死點後 (編號216) 
解：燃料燃燒約需千分之三秒，若要使燃燒所產生壓力有效作用至活塞頂面，故需提早點火。

- ( Ｄ )下列何者不是電動起動系統中的構件  (A)引擎熄火開關  (B)煞車燈開關  (C)起動按鈕  (D)大燈開關 (編號321) 
解：大燈開關控制大燈，與起動系統無關。

- ( Ｂ )充電系統中將交流電轉為直流電的構件是  (A)電阻器  (B)整流器  (C)電壓調整器  (D)穩壓調整器 (編號309)

- ( Ａ )通常鑄造氣缸體的材料是  (A)鋁合金或鑄鐵  (B)鉛錫合金  (C)鋼  (D)合金鋼 (編號127) 
解：通常鑄造氣缸體的材料是鋁合金或鑄鐵。

- ( Ａ )一般機器腳踏車之火星塞間隙通常為  (A)0.6~0.7  (B)0.3~0.4  (C)0.05  (D)1.2~1.5 mm。(編號227)

- ( Ｂ )組裝輪軸油封時，油封唇應添加  (A)煞車油  (B)輪軸用黃油  (C)機油  (D)齒輪油 潤滑。(編號428) 
解：鋰基黃油最大的特點能耐較高的溫度(220度)，而且耐壓性也比一般黃油要強，所以也有人稱為"輪軸黃油"，用途大多用在溫度高、且接觸壓大的地方，例如：汽車傳動軸油封內、高速培林....等等。

- ( Ｄ )那一種情形對電瓶損害最嚴重  (A)比重過低  (B)電解液液面過高  (C)充電不足  (D)過度充電 (編號281) 
解：過度充電造成電瓶內極板彎曲變形，將損害電瓶最為嚴重。

- ( Ｃ )歐姆定律E＝IR，下列敘述何者正確？  (A)電流與電壓成正比與電阻成正比  (B)電流與電壓成反比與電阻成反比  (C)電流與電壓成正比與電阻成反比  (D)電流與電壓成反比與電阻成正比 (編號258) 
解：歐姆定律：依穩定電流而言，電路中電流的大小與加於該電路之電壓成正比，而與該電路的總電阻成反比。

- ( Ｃ )化油器高速噴油嘴本體上刻有105，表示噴油嘴口徑為  (A)0.35mm  (B)0.105mm  (C)1.05mm  (D)0.21mm (編號203)

- ( Ｃ )化油器中那一條油路混合比最濃？  (A)中速油路  (B)高速油路  (C)起動油路  (D)惰轉油路 (編號202) 
解：化油器六大油路︰阻風、浮筒、加速、強力、低速、高速。以阻風油路(起動)之混合比最濃。

- ( Ｃ )機器腳踏車輪胎規格為3.50-10-4PR，其10表示  (A)輪胎寬度  (B)載重量  (C)輪圈直徑  (D)輪胎線層數 (編號383)

- ( Ｄ )於常溫下，傳統式電瓶充滿電時其電水比重為  (A)1.380  (B)1.200  (C)1.320  (D)1.260 ~ 1.280 (編號292) 
解：目前汽車電瓶完全充滿電的電解液比重多為1.26 gm/ml，完全放電後的比重約為1.12. gm/ml。

- ( Ｂ )有關氣門冷卻途徑，下列何者錯誤？  (A)氣門腳由機油冷卻  (B)熱量→氣門面→氣門腳  (C)熱量→氣門桿→氣門導管→汽缸頭散熱片  (D)熱量→氣門面→氣門座→汽缸頭散熱片 (編號112)

- ( Ｄ )電阻的單位是  (A)瓦特  (B)安培  (C)伏特  (D)歐姆 (編號030) 
解：(A)伏特(V)　(B)安培(A)　(C)歐姆(Ω)　(D)瓦特(W)。

- ( Ｂ )有關汽缸，下列敘述何者錯誤？  (A)汽缸是正圓形  (B)汽缸與活塞組合時，汽缸內用綿布沾機油潤滑  (C)汽缸套通常用鑄鐵製成  (D)汽缸新品時，汽缸壁有網狀細花紋 (編號144) 
解：組裝機件時，上機油潤滑不可用棉布，因為會有棉絮殘留。

- ( Ｄ )橢圓形活塞，直徑最大處是  (A)活塞頂部  (B)活塞銷  (C)活塞環岸  (D)與活塞銷成90度之裙部 (編號126) 
解：如圖所示︰。

- ( Ｃ )機器腳踏車輪胎規格為3.00-18-4PR，其4PR是表示  (A)輪圈直徑  (B)輪胎寬度  (C)輪胎線層數  (D)載重量 (編號390)

- ( Ｄ )關於並聯，下列敘述何者錯誤？  (A)電流會變  (B)電壓不變  (C)總電流為各小電流之加總  (D)電壓會變 (編號261) 
解：並聯電路所有元件的電壓均相等。

- ( Ｂ )氣門導管的高度或深度，是用什麼工具量測的  (A)外徑分厘卡  (B)游標卡尺  (C)千分錶  (D)直鋼尺 (編號020) 
解：外徑分厘卡可測量外徑；千分錶可測量彎曲度；直鋼尺可測量長度用；游標卡尺可測量外徑、內徑、深度。

- ( Ａ )活塞的那一個方向，叫做推力面(衝擊面)  (A)和活塞銷成90度的方向  (B)活塞銷成45度的方向  (C)和活塞銷成60度  (D)活塞銷的方向 (編號125) 
解：和活塞銷成90度方向。如圖︰。

- ( Ｂ )自動離心式離合器，其種類有  (A)溼式多塊式  (B)前兩者都有  (C)乾式多塊式  (D)溼式多片式 (編號402)

- ( Ｃ )鼓式煞車來令片之斷面作成T型，其主要目的？  (A)耐熱  (B)煞車較靈敏  (C)增加強度  (D)增加美觀 (編號358)

- ( Ａ )化油器中的中速油路比低速油路的混合比  (A)稀  (B)相同  (C)各種引擎有不同  (D)濃 (編號181) 
解：冷車時啟動時混合比：8：1　怠速時混合比：12：1節氣門半開(中速)混合比：15：1　高速行駛高速公路時之混合比：18：1　全負荷時混合比：13：1。

- ( Ｃ )引擎變速齒輪中，通常主軸齒輪比副軸齒輪  (A)一樣  (B)齒數多  (C)小  (D)大 (編號405)

- ( Ｃ )變速齒輪移位機構中，齒輪的類型有幾種﹖  (A)移位齒輪和固定齒輪  (B)惰性齒輪和固定齒輪  (C)惰性齒輪、移位齒輪和固定齒輪  (D)惰性齒輪和移位齒輪 (編號408)

- ( Ｂ )有關二行程潤滑系統，下列敘述何者錯誤？  (A)目前大部分採用分離式給油方式  (B)分離式機油泵是利用容積變化將油送出  (C)給油方式有混合式和分離式  (D)分離式的機油泵是柱塞式 (編號160) 
解：利用柱塞壓縮機油送出。

- ( Ｄ )變速齒輪中主軸齒數與副軸齒數之比，稱為  (A)混合比  (B)高寬比  (C)扭力比  (D)齒數比 (編號412)

- ( Ｄ )雙氣缸二行程汽油引擎，曲軸旋轉360度，則產生動力次數為  (A)三次  (B)四次  (C)一次  (D)二次 (編號065) 
解：二行程引擎曲軸旋轉360度，產生一次動力，雙缸則產生2次動力。

- ( Ｄ )指針式三用電錶量測電阻時，若待測電阻愈大，則指針偏轉角越  (A)一樣  (B)大  (C)無法確定  (D)小 (編號025) 
解：三用電錶指針偏轉小表示電阻大。

- ( Ｄ )化油器阻風門的作用是  (A)減少馬力  (B)省油  (C)增加馬力  (D)引擎冷時易於發動 (編號190) 
解：化油器阻風門是為了冷車啟動時，提供較濃的混合氣，以利發動。

- ( Ａ )有關V型皮帶無段自動變速，下列敘述何者錯誤？  (A)安裝前驅動盤內滾子沒有方向性  (B)高速時，前驅動盤皮帶輪直徑變大，致使後驅動盤內的彈簧受壓縮，而皮帶輪直徑變小  (C)低速時，減速比大  (D)高速時，減速比小 (編號421) 
解：部份車型驅動盤內之滾子有方向性。

- ( Ｄ )下列何者不是直條胎紋的優點？  (A)轉彎時防止橫向滑行  (B)對直行行駛容易  (C)高速行駛，乘坐較舒適，都用於前輪  (D)驅動力大 (編號387) 
解：1.直條(縱)胎紋特性為：輪胎滾動阻力減到最小　操控性、安定性良好　輪胎的噪音小。2.橫胎紋特性為：優良的驅動力與制動力　在非鋪裝路面上有良好的牽引力。3.直橫胎紋特性為：直條胎紋與橫胎紋兩者結合的特徵。4.塊狀胎紋特性為：用於積雪路面與泥濘路面　優良的驅動力與制動力。

- ( Ｄ )顧客車輛維修完畢後應先  (A)計價  (B)收拾工具  (C)清潔車輛  (D)逐項檢視顧客交修項目是否完成 (編號049) 
解：顧客車輛維修完畢後應先逐項檢視顧客交修項目是否完成，如完成後視狀況可將車輛清潔。

- ( Ｃ )為抵消活塞及連桿之慣性作用，而在曲柄軸設有  (A)軸承  (B)華司  (C)配重  (D)曲軸銷 (編號150) 
解：配置塊(配重)。。

- ( Ｃ )有關二行程機器腳踏車旋轉閥式引擎的作動，下列何者錯誤？  (A)活塞由上死點往下死點移動，曲軸箱在預壓  (B)活塞由下死點往上死點時曲軸箱在吸氣  (C)吸氣時間較活塞閥式短  (D)對於活塞閥式造成易反吹的缺點可改善 (編號070) 
解：迴轉閥之優點：不會導致油氣回流，進排氣重疊時間較長，進氣正時自由度大。迴轉閥之缺點：零件多，曲軸箱變寬，限制空間自由度，越野性較差，成本高。。

- ( Ａ )液壓煞車所使用煞車油主要成份為  (A)酒精及篦麻子油  (B)煤油及酒精  (C)二硫化銅及酒精  (D)礦物質 (編號366) 
解：煞車油基本上是由潤滑劑、稀釋劑及添加劑三部份所組成，其中潤滑劑及稀釋劑是主要成份，煞車油的潤滑劑採用篦麻子油，稀釋劑用酒精常用的稀釋劑則有乙醇，乙二醇、乙三醇之醚類化合物等等，常用的添加劑有抗腐蝕劑，抗氧化劑及鹼性物三類。

- ( Ｂ )電瓶是由化學能轉變為  (A)動能  (B)電能  (C)熱能  (D)機械能 (編號294) 
解：電瓶放電為化學能轉換成電能，充電為電能轉換成化學能。

- ( Ｃ )穩壓整流器內的整流部分，主要由  (A)導磁體所組成  (B)導電體  (C)半導體  (D)絕緣體 (編號302) 
解：整流主要利用半導體(二極體)之功能。

- ( Ｂ )經常負重行駛的機器腳踏車，應該使用那一種熱度的火星塞  (A)極熱式  (B)冷式  (C)溫式  (D)熱式 (編號217) 
解：冷式的火星塞應用於重負荷引擎長時間燃燒室溫度較高之車輛。

- ( Ｂ )下列敘述中何者是直流電的特性？  (A)電流方向會隨著時間而改變  (B)可儲存於電瓶中  (C)可自由改變電壓  (D)亦是家庭用電的主流 (編號256) 
解：直流電(DC)的特性：1.極性固定　2.大小穩定　3.升降壓不易　4.觀測容易。

- ( Ｂ )目前機器腳踏車空氣濾清器的型式，下列敘述何者錯誤  (A)紙質半溼式  (B)塑膠質乾式  (C)紙質半溼式加上海綿  (D)海綿溼式 (編號176)

- ( Ａ )起動馬達內部不包括  (A)二極體  (B)整流子、電刷基板、彈簧  (C)磁極、馬達殼  (D)電樞線圈 (編號308) 
解：起動馬達不需要整流故不需要整流二極體。

- ( Ｃ )目前機器腳踏車的冷卻方式有  (A)氣冷、油冷  (B)氣冷、水冷  (C)氣冷、水冷和油冷式  (D)水冷、油冷 (編號162) 
解：目前機器腳踏車的冷卻方式有氣冷(一般機器腳踏車使用)、水冷和油冷式(一般較大型機器腳踏車使用)。

- ( Ｄ )螺絲的鎖緊扭力為2kg-m，如果扭力扳手的單位為kg-cm，則應鎖至  (A)20kg-cm  (B)20000kg-cm  (C)2000kg-cm  (D)200kg-cm (編號014) 
解：1m＝100cm故2kg‧m＝200kg-cm。

- ( Ｃ )交流電的電流＋、－極性會互換，每秒鐘變換次數的單位為  (A)電流  (B)電功率  (C)赫次  (D)伏特 (編號249)

- ( Ａ )四行程引擎調整氣門間隙時，其凸輪是位於  (A)基圓  (B)凸角  (C)剛轉過凸角時  (D)剛頂到凸角時 (編號093) 
解：如下圖所示：。

- ( Ｄ )不同電阻值的電器並聯電路中，各並聯電器的什麼是相同的  (A)電阻  (B)電流  (C)電功率  (D)電壓 (編號238) 
解：電器並聯電路中電壓相同。

- ( Ｃ )防止電瓶的電流倒流到發電機的是  (A)電容器  (B)保險絲  (C)二極體  (D)電阻器 (編號300) 
解：二極體是一種控制電流的電子元件。二極體容許電流向一特定方向流動，並阻止電流由相反方向流動。

- ( Ｂ )機車行駛時速為60哩/小時，則約為  (A)66.54  (B)96.54  (C)76.54  (D)86.54 公里/小時。(編號022) 
解：1哩≒1.609公里，故60×1.609≒96.54公里。

- ( Ｃ )指針式三用電錶中，那一項是非等分刻度  (A)交流電壓  (B)電流  (C)電阻  (D)直流電壓 (編號024) 
解：電阻檔有Ω、kΩ、10kΩ等檔位故為非等刻度。

- ( Ｃ )對於點火系統，下列敘述何者錯誤？  (A)使用CDI點火，不用調白金間隙  (B)電瓶或發電機性能，會影響CDI點火  (C)一次線圈(低壓線圈)繞線較細  (D)二次線圈(高壓線圈)繞線較多 (編號225) 
解：一次線圈較粗繞線較少，二次線圈較細繞線較多。

- ( Ｂ )燃料系統中自動式油杯是利用  (A)大氣壓力，克服油杯中彈簧的彈力  (B)引擎進氣歧管的負壓  (C)汽油的重量  (D)曲軸箱的正壓 使汽油往下流。(編號174) 
解：自動式油杯(燃油泵)利用引擎的負壓與汽油重力，將汽油輸送至化油器。

- ( Ｃ )金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要：  (A)忽快忽慢  (B)皆可  (C)慢  (D)快 (編號043) 
解：金屬硬度愈大，其拉動鋸條之速度要慢，以避免鋸條打滑。

- ( Ａ )充電機和電瓶單一充電，應該怎樣連接  (A)充電機的正極輸出線接電瓶的正極樁頭，負極輸出線接負極樁頭  (B)充電機出來的是直流電不分正負，都可連接  (C)充電機出來的是交流電，不分正負，可以隨時連接  (D)充電機的正極輸出線接電瓶的負極樁頭，負極輸出線接正極樁頭 (編號299) 
解：充電機和電瓶單一充電正極輸出線接電瓶的正極樁頭，負極輸出線接負極樁頭。

- ( Ａ )BP6HS的火星塞，H表示  (A)螺牙長度  (B)中央電極材質  (C)熱值  (D)螺牙直徑 (編號230) 
解：H表示螺紋長度(H：12.7mm、E：19.0mm)。

- ( Ｂ )電流流動時的阻力稱為  (A)電功率  (B)電阻  (C)電流  (D)電壓 (編號269)

- ( Ｃ )有關起動系統的敘述，下列敘述何者錯誤？  (A)起動繼電器是運用小電流控制大電流  (B)起動馬達是使用直流電  (C)側支架開關與起動系統無關  (D)左、右煞車燈開關為並聯接法 (編號324) 
解：側支架用於駐車時，若為收起行駛，易造成危險，故部分車輛有加設開關，以切斷起動電路。

- ( Ｃ )檢查交流發電機充電線圈(全波整流電型式)是否斷路，可用何種測量儀器檢查  (A)電壓錶  (B)轉速錶  (C)歐姆錶  (D)電流錶 (編號311) 
解：歐姆表可量測斷路、電阻。

- ( Ｃ )甲電瓶12V、70安培小時，乙電瓶6V、140安培小時，那一個電瓶的電功率較大  (A)甲  (B)乙  (C)一樣大  (D)不能比較 (編號275) 
解：P＝V×I，故70×12＝840與6×140＝840相同。

- ( Ｄ )經常短程行駛的機器腳踏車應該使用那一種熱度的火星塞  (A)溫式  (B)冷式  (C)極冷式  (D)熱式 (編號219) 
解：短程行駛之機車應更換較熱型之火星塞防止積碳。

- ( Ｃ )所謂引擎是一種燃燒燃料的機構，由  (A)機械能轉變為電能  (B)機械能轉變為熱能  (C)熱能轉變為機械能  (D)電能轉變為機械能 (編號052) 
解：引擎為一熱機能將燃料燃燒產生的熱量，經由熱機內的機構轉換成機械能。

- ( Ａ )二行程引擎活塞由上死點下行至掃氣口打開期間，曲軸箱為何行程  (A)預壓行程  (B)進氣行程  (C)動力行程  (D)排氣行程 (編號054) 
解：如圖所示：因活塞下行，曲軸箱為預壓行程。。

- ( Ｃ )標示100/90-16 54S之機器腳踏車外胎，其90係指  (A)輪胎寬度  (B)輪胎胎壓  (C)高寬比  (D)輪圈直徑 (編號380) 
解：100為輪胎寬度(mm)，90為扁平率(％)16為輪胎緣直徑(in)，Ｓ為輪胎最高容許速度(km/hr)54為負荷指數，亦即為輪胎強度表示方法。扁平率亦稱為高寛比。

- ( Ｂ )機器腳踏車四行程引擎進氣行程時吸入汽缸內的為  (A)汽油  (B)混合氣  (C)機油＋混合氣  (D)純空氣 (編號059) 
解：混合氣為汽油與空氣之混合而成，四行程引擎進氣行程吸入混合氣於氣缸內，二行程引擎則吸入混有潤滑油之混合氣。

- ( Ａ )1mm可換算為  (A)0.001公尺  (B)0.01公尺  (C)0.1公尺  (D)0.0001公尺 (編號015) 
解：1公尺(m)＝100公分(cm)＝1000公厘(mm)。

- ( Ｃ )何謂排氣量？  (A)活塞吸入混合氣之總容積  (B)化油器之大小  (C)活塞移動行程容積  (D)引擎排除廢氣之總容積 (編號072) 
解：行程為活塞由下、上死點的距離所圍的容積為排氣量。

- ( Ａ )普通氣門面，及氣門座的斜面角是  (A)45  (B)35  (C)60度  (D)55 (編號094) 
解：氣門面及氣門座的斜面角為30或45度。如下圖︰。

- ( Ａ )三相交流發電機(A.C.G)當飛輪每轉幾度，便產生一相電壓  (A)120度  (B)360度  (C)60度  (D)180度 (編號314) 
解：360度/3＝120度。

- ( Ｃ )要防止電瓶樁頭和電線夾頭，發生綠色銹垢，應塗抹  (A)油漆  (B)防銹油  (C)黃油  (D)機油 (編號276) 
解：塗黃油可防止樁頭氧化，且耐久性比機油好。

- ( Ｃ )油壓式煞車系統內有空氣存在時，應  (A)更換煞車軟管  (B)添加煞車油  (C)實施放空氣  (D)對煞車能力沒有影響 (編號360)

- ( Ａ )電瓶本體印有12V5AH則12V是表示  (A)電瓶電壓  (B)電瓶極性  (C)廠商代號  (D)電瓶電容量 (編號286) 
解：12V5AH、12V為電瓶電壓為12伏特；5AH為電容量為5安培小時。

- ( Ａ )廢氣之排出是由  (A)先自動衝出，再由活塞壓出，最後由混合氣趕出  (B)混合氣趕出  (C)自動衝出  (D)活塞壓出 (編號077) 
解：燃燒後的廢氣在排氣行程中將廢氣排出，排氣門打開燃燒後的氣體用本身的壓力排出，之後由活塞上行將廢氣推出，最後運用氣門重疊，廢氣由新鮮的混合氣排出。

- ( Ｄ )機器腳踏車輪胎規格為100/90-18 56P，其100是表示  (A)輪胎胎腹高  (B)輪胎載重強度  (C)高寬比  (D)輪胎斷面寬 (編號384)

- ( Ｃ )氣門腳間隙可用下列那一種量具量測  (A)火星塞間隙規  (B)鋼尺  (C)厚薄規  (D)游標卡尺 (編號010) 
解：量測氣門腳間隙應用厚薄規。

- ( Ｂ )游標卡尺，本尺刻度是1公厘，游尺(副尺)為19/20公厘，其精度為若干公厘？  (A)0.03mm  (B)0.05mm  (C)0.02mm  (D)0.04mm (編號006) 
解：一般取本尺n刻劃，在副尺刻劃成n＋1等份，則副尺1等份為刻劃，本尺1刻劃與副尺1刻劃的刻度差等於 ，稱為最小讀數，如下圖所示。如下圖所示將主尺19mm，副尺1等份為 mm，最小讀數為 mm，等於0.05mm。。

- ( Ｃ )壓縮比為10:1的單缸引擎，某活塞位移容積為900C.C，則活塞到上死點時，燃燒室的容積為  (A)90C.C  (B)50C.C  (C)100C.C  (D)10C.C (編號084) 
解：燃燒室容積xCC，排氣量900C.C，為汽缸總容積900+xC.C壓縮比10：1　壓縮比＝燃燒室容積/ 汽缸總容積1/10＝x/(900＋x)10x＝900＋xx＝100C.C。

- ( Ｄ )BR8HSA火星塞，B字代表  (A)螺牙長度  (B)熱價數字  (C)組成特徵  (D)螺牙直徑 (編號222) 
解：Ｂ表示螺紋外徑(A：18mm、B：14mm、C：10mm、D：12mm、BC：14mm、BK：14mm)、P表示絕緣體突出型(R：附加電阻、U：沿面放電型)、6表示熱值(2~12數值愈大表示愈冷)、H表示螺紋長度(H：12.7mm、E：19.0mm)、S: 表示標準型另有(Y:中心電極為V字形切口、V:貴金屬(鈀)、VX:白金火星塞、IX:銥火星塞、K:外側2極電極、T:外側3極電極(旋轉用)、Q:外側4極電極(旋轉用)、J:2極斜方電極(旋轉用)、A:特殊作法、C:斜方電極、P:外側電極加強白金)。

- ( Ａ )四行程引擎曲軸轉二轉，凸輪軸轉幾度  (A)360  (B)720  (C)180  (D)90 (編號088) 
解：四行程引擎曲軸2轉，完成一次動力循環，且曲軸與凸輪軸之轉速比為2：1。

- ( Ｄ )壓力式水箱蓋的功用是控制冷卻系之  (A)水  (B)壓力  (C)真空  (D)壓力和真空 (編號166) 
解：壓力式水箱蓋內有真空閥與壓力閥可控制冷卻系統的真空及壓力。

- ( Ｄ )油尺上之"L"刻劃代表  (A)油滿  (B)油量上限  (C)油量適中  (D)油量最低限度 (編號154) 
解：油尺上Ｈ表油量最高限度，Ｌ為油量最低限度。

- ( Ａ )活塞在上死點時，活塞頂部與汽缸頭底部間所形成的空間，稱  (A)燃燒室  (B)上死點  (C)行程  (D)容積效率 (編號143) 
解：如圖所示。。

- ( Ｂ )壓力式冷卻系統中的溫度調節器(俗稱水龜)下列敘述何者正確？  (A)冷車時溫度調節器是打開狀態  (B)若用蠟球型式，其優點是對於壓力不敏感  (C)是一種防止引擎過熱機構  (D)熱車時溫度調節器是關閉狀態 (編號165) 
解：此式活門之關閉由蠟從固體變液體時體積之變化來控制，作用力大，不受冷卻系統內壓力變化之影響，活門之開關能完全依溫度而定。

- ( Ｄ )汽油引擎通常採用下列何種活塞  (A)鎳鉻合金  (B)合金鋼  (C)鑄鐵  (D)鋁合金 (編號136) 
解：活塞之材質為鋁合金製成之橢圓形活塞。

- ( Ｂ )游標卡尺量測外徑時，工件應靠在  (A)離本尺愈遠愈好  (B)離本尺愈近愈好  (C)任何位置都一樣  (D)依工件形狀而定 (編號005) 
解：工件靠在本尺可減少誤差。

- ( Ｄ )火星塞跳火時，點火線圈在發生什麼作用  (A)放電  (B)充電  (C)充磁  (D)放磁 (編號214) 
解：火星塞不跳火時點火線圈充磁，跳火時放磁。

- ( Ｂ )不同電阻值的電器串聯電路中，各電器的什麼是相同的  (A)電壓  (B)電流  (C)電功率  (D)電阻 (編號235) 
解：串聯之連接是電流流過每一負載時的電流值都是相同。

- ( Ｃ )一般機器腳踏車外胎強度之標示法分為  (A)一種  (B)四種  (C)二種  (D)三種 (編號377) 
解：如輪胎尺寸為2.50-17-4PR則2.50為輪胎寬度(in)，17為輪胎緣直徑(in)4PR輪胎有4層重疊化學纖維布，即為輪胎強度表示方法。如輪胎尺寸為100/90-16 54Ｓ則54即為輪胎強度。100為輪胎寬度(mm)，90為扁平率(％)16為輪胎緣直徑(in)，Ｓ為輪胎最高容許速度(km/hr)54為負荷指數，亦即為輪胎強度表示方法。

- ( Ｂ )氣門正時記號互相對正時，是表示活塞位置在  (A)進氣行程上死點  (B)壓縮行程上死點  (C)動力行程下死點  (D)排氣行程上死點 (編號107) 
解：氣門正時為曲軸與凸輪軸角度的配合，為使相關位置正確無誤，故以記號方式對正，當記號對正時表示第一缸在壓縮上死點位置。

- ( Ｂ )橢圓形活塞，最大之優點是  (A)活塞與缸壁之間隙，可以較小  (B)冷引擎運轉，噪音小  (C)省油  (D)溫度高時，接觸面積小 (編號117) 
解：橢圓形活塞冷時為橢圓形，故冷車運轉時，與汽缸壁接觸面積少，所以噪音小。

- ( Ｂ )活塞頂部成拱型的目的是  (A)減少壓縮比  (B)增高壓縮比  (C)增大燃燒室容積  (D)防止積碳 (編號123) 
解：活塞頂部成拱型，所圍的燃燒室容積變小，既為提高壓縮比。

- ( Ｄ )對於感應式噴合油油量計之敘述，下列敘述何者錯誤？  (A)浮筒內有永久磁鐵  (B)裝在噴合油內的計量器、其構造有磁感線圈、接點開關、浮筒  (C)主開關打開，噴合油指示燈會亮3～5秒而熄滅  (D)噴合油計量器內裝有電容器，其功用只負責充電 (編號328) 
解：噴合油計量器內設有油量警示開關，油量不足時警示燈會亮。

- ( Ａ )引擎凸輪軸凸角磨損後，氣門間隙會  (A)不變  (B)變大  (C)依各型引擎而定  (D)變小 (編號211) 
解：汽門腳間隙是在凸輪的基圓上調整，所以凸角磨損汽門腳間隙不變。如下圖所示：。

- ( Ｂ )碟式煞車的來令片磨損，則煞車來令片與煞車盤的間隙會  (A)變小  (B)不變  (C)變大  (D)不一定 (編號368) 
解：碟式煞車可自動調整間隙。

- ( Ｂ )欲知所鎖之螺桿扭力，則必需使用  (A)套筒扳手  (B)扭力扳手  (C)開口扳手  (D)梅花扳手 (編號009) 
解：扭力板手只可用於鎖緊螺桿。

- ( Ａ )拆裝螺絲時，應以下列何者列為最優先使用  (A)套筒扳手  (B)開口扳手  (C)梅花扳手  (D)活動扳手 (編號046) 
解：拆裝螺絲時，工具選擇使用順序為套筒扳手　梅花扳手　開口扳手　活動扳手。

- ( Ａ )CDI點火系統，當火星塞跳火時，主要電容器發生什麼功用  (A)放電  (B)靜止  (C)充電  (D)保護白金接點 (編號229) 
解：CDI為電容放電點火系統當電容放電時跳火。

- ( Ｃ )一個行程之定義為等於  (A)凸輪軸轉360度  (B)曲軸轉360度  (C)二倍於曲軸臂長  (D)完成一個循環活塞所行的距離 (編號071) 
解：行程為活塞由下死點(上死點)行至上死點(下死點)的距離即活塞在汽缸內位移的距離，相當於兩倍的曲臂長。所圍的容積為排氣量。

- ( Ｂ )有關望遠鏡式的前輪懸吊，下列敘述何者錯誤？  (A)使用於長衝程  (B)吸震效果差  (C)內裝線圈彈簧及油阻吸震器  (D)檢查容易 (編號434) 
解：彈簧的用途是做緩衝，彈簧再壓縮與伸張之間儲存能量，避震器用途就是將彈簧儲存的能量消耗掉，如此過坑洞之後壓縮或伸張而儲存在彈簧中的位能，將轉換為筒身裡面的熱能，如此車身在上下幾次的位移後就不再震動。

- ( Ａ )有關四行程機油泵，下列敘述何者錯誤？  (A)機油泵進油口較出油口小  (B)機油泵是利用容積變化將機油送出  (C)旋轉式機油泵大部份，用於機器腳踏車引擎  (D)機油泵有內轉子與外轉子 (編號157)

- ( Ｄ )引擎中呈現旋轉運動的構件是  (A)變速齒輪  (B)活塞  (C)離合器  (D)曲軸 (編號147) 
解：活塞在汽缸作往復式運動，曲軸將活塞之往復運動轉變成迴轉運動。

- ( Ａ )活塞環安裝時，其表面打刻有英文字母，請問英文字母的應  (A)朝上  (B)打刻方向不會影響引擎性能  (C)任何方向都沒關係  (D)朝下 (編號148) 
解：活塞環在安裝時有字的朝上( 活塞頂面)。

- ( Ｃ )在位於狹窄處所工作所適用鉗子為：  (A)鯉魚鉗  (B)電工鉗  (C)尖嘴鉗  (D)斜口鉗 (編號041) 
解：尖嘴鉗前端為斜尖適合位於狹窄處所工作處。

- ( Ｃ )二行程機器腳踏車當活塞上行時混合氣是自化油器，以下何者錯誤？  (A)被吸入曲軸箱  (B)被吸入汽缸中  (C)由鼓風機直接送入汽缸中  (D)進入進氣孔 (編號062) 
解：二行程汽油引擎不使用鼓風機，因為在排氣行程中，需用新鮮混合汽協助排氣，若使用鼓風機，則會造成更大的浪費與污染。

- ( Ａ )一般機器腳踏車為淨化排放廢氣加裝之二次空氣導入裝置係利用排氣時產生之  (A)負壓  (B)正壓  (C)大氣壓  (D)排氣壓將新鮮空氣導入排氣管 (編號151) 
解：二次空氣導入乃是利用排氣時產生之脈波形成負壓，其目的是將空氣導入排氣管中，使廢棄中之有害氣體CO及HC再行氧化，以降低其含量。

- ( Ｄ )電瓶充滿電時電解液比重比放電前增加，是因為  (A)極板中的鉛成分進入電解液  (B)電解液中的硫酸被蒸發  (C)電解液中的水份化氣散掉  (D)極板中的硫酸成分進入電解液中 (編號279) 
解：極板中之硫酸進入極板產生硫酸鉛。其化學反應式如下：2PbSO4+2H2O→PbO2+Pb+2H2SO4。

- ( Ｂ )有鏈節式後輪鏈條調整時，兩齒輪的中間鍊條本身鬆弛度為  (A)1～2公分  (B)依廠商規範而定  (C)3.5～4公分  (D)2.5～3.5公分 (編號422) 
解：刻度主要是調整鍊條時使輪胎能左右對正依據，鍊條要調緊先將後輪軸螺絲放鬆然後用小板手慢慢向內旋緊看到鍊條也慢慢向上升起，用手指將鍊條向上撥起到廠商規範之適合鬆緊度，調整時要注意左右的刻度不可相差太多否則輪胎會吃邊，調太緊鍊條會加速磨損且運轉阻力也大。

- ( Ｄ )有關汽油，下列敘述何者錯誤？  (A)汽油是碳與氫原子合成的化合物  (B)汽油的特性是燃點低  (C)以辛烷值來表示汽油號數  (D)高級汽油比無鉛汽油的辛烷值還要高 (編號170) 
解：高級汽油辛烷號數91，而無鉛汽油辛烷號數92、95、98都比高級汽油高，高級汽油因含鉛會造成空氣污染及損壞觸媒轉換器，故己不再使用。

- ( Ｂ )有關潤滑系統，下列敘述何者錯誤？  (A)檢查機油量時，引擎應暖車後實施  (B)筒狀濾油網安裝，其開口應朝鎖緊螺絲  (C)濾油網的型式大部分為筒狀  (D)油濾轉子是利用引擎的離心力，將濾油網未過濾的雜質再分離 (編號159) 
解：應將濾網朝內對向機油油道，以確保機油經過濾網過濾。

- ( Ｃ )下列何者不屬於碟式油壓煞車的構件？  (A)煞車圓盤  (B)煞車總泵  (C)煞車鼓  (D)煞車分泵 (編號347) 
解：煞車鼓屬於鼓式煞車系統之元件。

- ( Ｃ )一般機器腳踏車外胎之公制速率記號有  (A)九種  (B)一種  (C)四種  (D)六種 (編號378) 
解：速率記號：S－最高容許速度180km/hrH－最高容許速度210km/hrV－最高容許速度210 km/hr以上無印字－最高容許速度210km/hr以下。

- ( Ａ )AC照明系統中，下列何者是以電瓶為電源的供應構件  (A)方向燈  (B)遠光指示燈  (C)近光燈  (D)遠光燈 (編號340)

- ( Ｄ )二行程引擎排氣管設計有膨脹室(直徑較大者)的功用下列何者錯誤？  (A)產生反壓力脈動波  (B)防止馬力的流失  (C)省油  (D)減少排氣噪音 (編號114) 
解：如圖所示：。

- ( Ａ )下列何者不是機器腳踏車碟式油壓剎車中煞車總泵的構造？  (A)洩放空氣螺栓  (B)產生油壓的缸筒  (C)缸筒內有彈簧，活塞，活塞杯  (D)貯油箱 (編號352) 
解：就機踏車而言，系統放空氣一般在分泵上有一放空氣螺栓，利用此螺栓排放系統空氣。。

- ( Ａ )變速齒輪移位機構中，若裝置有3支變速叉，則有幾檔(空檔不算)？  (A)5或6檔  (B)4檔  (C)3檔  (D)8檔 (編號417) 
解：一支變速叉可控制1~2個檔位。故3支變速叉會有5~6檔。

- ( Ｃ )二行程引擎的活塞環槽內有一定位銷，其功用下列敘述何者錯誤？  (A)防止活塞環旋轉  (B)防止活塞環合口刮傷汽缸掃氣、排氣口  (C)美觀  (D)防止活塞環斷裂 (編號149) 
解：二行程引擎之活塞環定位銷，是為防止活塞環在環槽內轉動，若移動恰巧活塞環開口遇到掃氣口等，將會使活塞環斷裂。

- ( Ｂ )燃料系統中的汽油其主要成份是  (A)碳、氮  (B)碳氫化合物  (C)碳、鉻  (D)碳、矽 (編號172) 
解：將汽油樣的成份，包括：正烷烴(P)、異烷烴(I)、烯烴(O)、環烷烴(N)、芳香烴(A)、與含氧成份(X)。

- ( Ａ )下列何者與影響機車乘客的舒適度無關：  (A)車輛外型  (B)輪胎壓力  (C)避震器  (D)行駛速度 (編號438) 
解：輪胎壓力越高輪胎的跳動越大；車輛外型與乘客的舒適度無關。

- ( Ｄ )二行程機器腳踏車活塞閥式引擎的進氣形態，下列何者錯誤？  (A)活塞由下死點往上移動，產生進氣  (B)活塞於上死點前開始進氣  (C)活塞於上死點後完成進氣  (D)壓縮與進氣同時進行，但動力與進氣沒有同時進行 (編號080)

- ( Ｃ )燈光太暗可能原因是  (A)電流太大  (B)電壓太高  (C)電壓太低  (D)電阻太小 (編號334) 
解：電壓太低時供給的電功率亦會不足，燈光自然變暗。

- ( Ｂ )普通電瓶電解液液面的高度應該  (A)和極板面同樣高度  (B)高於極板面  (C)低於極板面  (D)與加水蓋同高 (編號278) 
解：電解液高度應略高於極板10~12mm。

- ( Ａ )空氣濾清器裝置於何處  (A)在化油器的空氣入口  (B)化油器與歧管之間  (C)歧管與氣缸之間  (D)氣缸與汽油箱 (編號196)

- ( Ｂ )右圖電器符號，A端為  (A)射極  (B)陽極  (C)陰極  (D)閘極 (編號244) 
解：A為陽極，G為閘極(Gate)，K為陰極。

- ( Ａ )由低電壓變為高電壓是點火系統中何者負責？  (A)點火線圈  (B)火星塞  (C)ACG(交流發電機)  (D)電瓶 (編號226) 
解：點火線圈將低壓電變為高壓電。

- ( Ａ )頻率的單位是  (A)Hz  (B)DCA  (C)ACV  (D)DCV (編號343) 
解：頻率是用赫茲(Hz)為基本單位，代表每秒形成幾個幾個波形，也就是"次/秒"。

- ( Ｄ )化油器的浮筒油面如超過規定太高者  (A)使加速性佳  (B)混合氣變稀  (C)油面與混合氣無關  (D)混合氣變濃 (編號204) 
解：若油面過高則因虹吸作用使混合比變濃。

- ( Ａ )下列何種情況會產生後輪擺動？  (A)輪軸未鎖緊  (B)煞車鼓磨損  (C)煞車力不良  (D)避震器彈簧力量不足 (編號398)

- ( Ａ )電路導線線頭螺絲生銹，會使什麼改變  (A)電阻變大  (B)電壓變大  (C)電阻變小  (D)電流變大 (編號233) 
解：螺絲生銹會使搭鐵不良而產生電阻(阻抗)。

- ( Ｂ )有關碟式油壓煞車，下列敘述何者錯誤？  (A)煞車油任何廠牌不可互用  (B)煞車圓盤露在外部很容易產生衰退的現象  (C)煞車圓盤受水的侵入，也會很快回復煞車效果  (D)目前被廣泛裝在機器腳踏車前輪 (編號349) 
解：煞車股受熱膨脹容易產生衰退的現象。

- ( Ｂ )機器腳踏車行駛中引擎熄火有關連者為  (A)輪胎氣壓不足  (B)汽油油杯負壓管破裂  (C)PVC橡皮管  (D)二次空氣導入管阻塞 (編號213) 
解：機車供油泵為空氣膜片式油泵，負壓管破裂油泵不供油導致引擎熄火。

- ( Ｂ )方向燈會閃滅是由於線路中裝有  (A)調整器  (B)閃光器  (C)交流發電機  (D)燈泡 (編號330)

- ( Ａ )二行程引擎的排氣口高度是  (A)高於  (B)依各型引擎而定  (C)低於  (D)相當於 掃氣口。(編號134) 
解：如圖所示：。

- ( Ｂ )要確定點火線圈是否良好，應該在什麼時候檢驗  (A)溫車時  (B)冷時和熱時都要檢驗  (C)冷時  (D)熱時 (編號220) 
解：檢查點火線圈在冷車及熱車時皆要檢查。

- ( Ｂ )在清潔煞車配件時，宜使用何種工具？  (A)抹布  (B)真空清潔器  (C)空氣槍  (D)刷子 (編號359) 
解：真空清潔器可防止粉塵飄散。

- ( Ａ )有關引擎機油，下列敘述何者錯誤？  (A)機油號數愈小，黏度愈大  (B)機油規格可用SAE(美國汽車工程學會)表示  (C)機油的功用之一是減震(減少噪音)  (D)齒輪油比引擎機油粘度大 (編號156) 
解：機油之SAE號數愈大，黏度愈大愈黏。

- ( Ｃ )傳統式電瓶正極板和負極板在顏色上有什麼分別  (A)正極板灰色、負極板咖啡色  (B)正負極板皆為咖啡色  (C)正極板咖啡色、負極板為灰色  (D)正極板黃色、負極板黑色 (編號284)

- ( Ｄ )進排氣門都在汽缸頭上之引擎，其氣門的開和閉均利用  (A)氣門頂子  (B)鎖緊螺帽  (C)氣門導管  (D)搖臂 (編號097)

- ( Ｃ )三向交流發電機，需要幾個二極體方能完成全波整流工作  (A)2個  (B)8個  (C)6個  (D)4個 (編號315) 
解：單向需要二個，故三向需要六個。

- ( Ｄ )檢查煞車鼓內徑有無磨損，宜使用何種量具？  (A)分厘卡  (B)鋼尺  (C)厚薄規  (D)游標卡尺 (編號363)

- ( Ａ )有關輪胎，下列敘述何者錯誤？  (A)有內胎較無內胎輕  (B)輪胎胎壓過低，行駛時容易發熱  (C)無內胎輪胎是以內襯膠代替內胎  (D)無內胎輪胎其氣嘴裝在輪圈上 (編號395) 
解：無內胎輪胎之內部有一層氣密性甚佳之合成橡膠製成之內襯，同時在胎唇部份也使用氣密性佳之保護橡膠，與輪緣保持良好之氣密，當胎面刺到鐵釘時，不會迅速漏氣，安全性高。行駛中散熱效果較有內胎式優良。

- ( Ａ )有關離合器，下列敘述何者錯誤？  (A)溼式多片式，其摩擦片比鋼片少一片  (B)溼式多片式離合器的作動是利用摩擦力，使動力結合  (C)乾式離合器片通常有三片  (D)乾式離合器的離合器片不可沾到油 (編號401) 
解：如圖所示：摩擦片比鋼片多一片。。

- ( Ｂ )引擎變速齒輪排列為1-3-4-2(2檔齒輪在驅動鏈條方向)，右移位叉左右移動時可控制  (A)2.3檔  (B)1.4檔  (C)1.3檔  (D)2.4檔 (編號404)

- ( Ｃ )活塞銷用來連接  (A)活塞與活塞環  (B)活塞與連桿大端  (C)活塞與連桿小端  (D)連桿大端與曲軸 (編號128) 
解：如下圖所示︰。

- ( Ｂ )燃料系統中理論混合比為  (A)13:1  (B)15:1  (C)14:1  (D)17:1 (編號178) 
解：理論混合比︰為汽油能完全燃燒所需空氣的重量比，約15︰1。

- ( Ｄ )右圖的整流型式為  (A)三相全波整流  (B)單相全波整流  (C)三相半波整流  (D)單相半波整流 (編號245) 
解：全波整流為；為半波整流。

- ( Ｃ )油封之主要功能是  (A)防塵  (B)防漏油  (C)防漏氣防漏油及防塵  (D)防漏水 (編號435)

- ( Ｂ )汽油引擎之排氣門的作動是活塞在  (A)上死點前開、下死點前關  (B)下死點前開、上死點後關  (C)上死點開、下死點關  (D)上死點後開、下死點前關 (編號078) 
解：進排氣門皆會早開晚關，以增加容積效率。而當動力行程尚未結束，活塞未達下死點時排氣門開啟，此稱為排氣門早開；當排氣行程末期，活塞以達上死點排氣門仍未關閉，此稱為排氣門晚關。

- ( Ｄ )會產生鼓式煞車、煞車力差的原因，下列敘述何者錯誤？  (A)煞車調整不良  (B)煞車來令片磨損  (C)煞車鼓磨損  (D)煞車油量不足 (編號356) 
解：煞車油量不足會影響到蝶式煞車，鼓式煞車在機車上使用機械式煞車。

- ( Ａ )四行程引擎，曲軸與凸輪軸之轉速比為  (A)2:1  (B)1:1  (C)1:2  (D)3:1 (編號076)

- ( Ａ )活塞的裙部是  (A)橢圓型  (B)正圓型  (C)與活塞頭部相同形狀  (D)四行程活塞裙部較二行程變化多 (編號140) 
解：如圖所示：。